Перечень и периодичность работ, связанных с содержанием и ремонтом общего имущества жилого дома

Перечень работ по содержанию и ремонту внутридомового инженерного оборудования

| Вид работ | Состав работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| Санитарно- технические работы | - проведение осмотров (обследований) инженерного оборудования и коммуникаций зданий перед началом отпительного сезона | 1 раз в год |
|  | - осмотр после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения | в течение суток |
|  | - устранение неисправностей в системах водоснабжения и канализации, обеспечение их удовлетворительного функционирования | в течение 3 суток |
|  | - прочистка внутренней канализации до колодца на вы- пуске | в течение 1 суток |
|  | - устранение неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения для обеспечения их удовлетвори- тельного функционирования | в течение 3 суток |
|  | - ремонт, промывка и гидравлическое испытание систем отопления | 1 раз в год |
|  | - выполнение работ по устранению неисправностей по заявкам жильцов | по мере поступления заявок |
| Сварочные работы | - проведение ежегодных осмотров инженерного оборудования и коммуникаций здания перед началом отопительного сезона в целях выявления течи сварочных швов | в течение 3 суток |
|  | - выполнение сварки деталей, узлов, конструкций и трубопроводов во всех пространственных положениях сварочного шва на заданные размеры | в течение 3 суток |
|  | - замена аварийных участков трубопроводов дли ной до двух метров систем центрального отопления и горячего водоснабжения | в течение 1 суток |
|  | - наплавка раковин и трещин | в течение 3 суток |
|  | - выполнение непредвиденных работ | по мере необходимости |

| Работы по ремонту электросетей и электрооборудования | - проведение осмотров (обследований) электросетей и электрооборудования в период подготовки к сезонной эксплуатации (весенне-летний и осенне-зимний периоды) | 2 раза в год |
| --- | --- | --- |
|  | - осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения | в течение 1 суток |
|  | - ремонт электрооборудования служебных и вспомогательных помещений (лестничных клеток, вестибюлей, подвалов, чердаков) | по мере необходимости |
|  | - восстановление освещения в подвалах техподпольях, технических коридорах во взрывобезопасном исполнении | постоянно |
|  | - ремонт распределительных щитов и воднораспределительных устройств | по мере необходимости |
|  | - ремонт и смена светильников. Замена ламп накаливания и люминесцентных. Смена автоматов, пакетных переключателей, устройств защитного отключения (УЗО), выключателей. Замена отдельных элементов электропроводки | по мере необходимости |
|  | - проведение ежегодных осмотров инженерного оборудования и коммуникаций здания перед началом отопительного сезона в целях выявления течи сварочных швов | 1 раз в год |
| Работы по ремонту контрольно-измерительных приборов и автоматики | - ремонт, сборка, регулировка, испытание, юстировка, монтаж, наладка и сдача контрольно-измерительных автоматических и других приборов и механизмов | 1 раз в год в период подготовки к работе в осенне-зимний период |
|  | - составление и монтаж схем соединений. Окраска приборов. Пайка различными припоями |  |
|  | - настройка и наладка устройств релейной защиты, электроавтоматики, телемеханики. Выявление и устранение дефектов в работе аппаратуры. Регулирование и проверка по классам точности всех видов контрольно-измерительных приборов, авторегуляторов и автоматов питания |  |
|  | - составление дефектных ведомостей и заполнение паспортов и аттестатов на приборы и автоматы |  |
| Работы по ремонту и обслуживанию общедомовых технических устройств | - установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей внутренних систем центрального отопления, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, канализации, систем электроснабжения, вентиляции, технических устройств: насосов и бойлеров, находящихся в составе общего имущества дома | постоянно |
| Работы по содержанию и обслуживанию лифтового хозяйства | - техническое обслуживание лифтов. Ремонт узлов и агрегатов лифтового хозяйства | постоянно |
|  | - проведение работ по автоматической диспетчеризации лифтового хозяйства | в соответствии с проектом |
|  | - проведение планового технического обслуживания основных механизмов (с остановкой лифтов); - полное техническое освидетельствование; - содержание лифтеров в домах, оборудованных лифтами, страхование лифтов | в течение 3 суток 1 раз в год |

Перечень работ по профилактике конструктивных элементов

жилого здания и придомовой территории

| Вид работ | Состав работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| Кровельные работы | - проведение осмотров в период подготовки к сезонной эксплуатации (весенне-летний и осенне-зимний периоды) | 2 раза в год |
|  | - осмотры конструктивных элементов кровли после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения | в течение 1 суток |
|  | - локализация протечек, устранение неисправностей в системах организованного водоотлива с кровли и т. д. | в течение 3 суток |
| Стекольные работы | - резка стекла по размерам и конфигурации и их обточка | по мере необходимости |
| Малярные работы | - проведение осмотров окрашенных поверхностей в период подготовки к сезонной эксплуатации (весенне-летний и осенне-зимний периоды) | 2 раза в год |
|  | - выполнение малярных работ, связанных с устранением неисправностей отдельных конструктивных элементов здания или оборудования в нем | в течение 10 суток |
|  | - выполнение работ по ликвидации последствий протечек, проведению масляной окраски стен, окон,радиаторов, труб отопления, крыш и их конструктивных элементов. - устранение неисправностей по заявкам жильцов | в течение 7 дней по мере поступления заявок жильцов |
|  | - осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения | в течение 1 суток |
| Штукатурные работы | - проведение осмотров состояния облицовки и штукатурки фасадов в период подготовки к сезонной эксплуатации (весенне-летний и осенне-зимний периоды) | 2 раза в год |
|  | - осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения | в течение 1 суток |
| Плотницкие работы | - осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения | в течение 1 суток |
|  | - проведение осмотров помещений здания, его деревянных конструкций в период подготовки к сезонной эксплуатации (весенне-летний и осенне-зимний периоды) | 2 раза в год |
|  | - ремонт лестниц, перил и противопожарных площадок. | по мере необходимости |
|  | - работы по антисептической и противопожарной защите деревянных конструкций |  |
|  | - укрепление домовых знаков |  |
|  | - устранение неисправностей по заявкам жильцов | по мере поступления заявок |
| Столярные работы | - проведение осмотров помещений здания, его конструктивных элементов в период подготовки к сезонной эксплуатации | 2 раза в год |
|  | - осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения | в течение 1 суток |
|  | - работы по поддержанию в исправном состоянии оконных и дверных заполнений и их ремонт | постоянно |
|  | - выполнение работ по созданию нормативного температурно-влажностного режима в чердачных помещениях и в техническом подполье | 1 раз в год |
|  | - устранение неисправностей по заявлениям жильцов | по мере поступления заявлений |
| Сварочные работы | - проведение осмотров конструктивных элементов зданий | 1 раз в год |
|  | - выполнение сварки деталей, узлов, конструкций во всех пространственных положениях сварного шва на заданные размеры и др. | по мере необходимости |
|  | - выполнение других непредвиденных работ | по мере необходимости |
| Ремонтно-строительные работы | - проведение осмотров помещений здания, его конструктивных элементов в период подготовки к сезонной эксплуатации (весенне-летний и осенне-зимний периоды) | 2 раза в год |
|  | - осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения | в течение 1 суток |
|  | - ремонт плиточных полов. Насечка и разломка бетонных и железобетонных конструкций. Заделка выбоин, отверстий и борозд бетонной смесью | по мере наступления аварийной ситуации |
|  | - расшивка швов ранее выложенной кладки, смена подоконных плит и отдельных ступеней лестниц. Монтаж вентиляционных блоков и др. Слесарная обработка деталей оборудования. Разметка деталей под обрезку и сверление, установка и разборка подъемных устройств. Разметка деталей по чертежам и эскизам | по мере необходимости |
|  | - герметизация стыков панелей | по мере необходимости |
|  | - восстановление разрушенных участков, ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, площадок для контейнеров | по мере необходимости |
| Подсобные работы | - приведение в порядок чердачных помещений, технического подполья после производства ремонтно-строительных работ, после ликвидации аварий, от случайного мусора. Погрузка крупногабаритного мусора, металлолома, вторичного сырья | в течение 3 суток после проведения работ |
|  | - выполнение других непредвиденных работ | по мере необходимости |
| Аварийно- диспетчерское обслуживание | - круглосуточное содержание работников, обеспечивающих устранение аварий и неисправностей внутридомовых инженерных систем и оборудования, внутриквартирных инженерных сетей |  |

Перечень работ по санитарной уборке придомовой территории  и уходу за газонами

Холодный период

| Вид работ | Периодичность |
| --- | --- |
| Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 1 раз в сутки в дни снегопада |
| Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | через 3 часа во время снегопада |
| Посыпка территории песком или смесью песка с солью | 2 раза в сутки во время гололеда |
| Очистка территории от наледи и льда | ежедневно |
| Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |
| Уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки |
| Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 3 раза в сутки |

Теплый период

| Вид работ | Периодичность |
| --- | --- |
| Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см | ежедневно |
| Частичная уборка территорий в дни с осадками более 2 см | ежедневно |
| Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |
| Промывка урн | 2 раза в месяц |
| Уборка газонов | ежедневно |
| Уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки |
| Подметание территории в дни с сильными осадками | 1 раз в сутки |

Ежедневно

| Сбор, транспортировка и утилизация твердых бытовых отходов | Согласно графику |
| --- | --- |

Перечень работ по уборке  мест общего пользования (лестничных клеток)

| Вид работ | Периодичность |
| --- | --- |
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | ежедневно |
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа | 1 раз в неделю |
| Мытье пола кабины лифта | ежедневно |
| Влажная протирка стен, дверей, плафонов, чердачных лестниц, шкафов пожаротушения, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков | 2 раза в год |
| Обметание пыли с потолков | 1 раз в год |
| Мытье окон | 2 раза в год |

Перечень работ, относящихся к текущему ремонту общего имущества

| Наименование | Перечень работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундаменты и подвальные помещения | 1. Заделка и расшивка стыков, трещин, восстановление облицовки фундаментных стен и др. 2. Устранение местных деформаций путем перекладки, усиления и др. 3. Восстановление участков гидроизоляции фундаментов. 4.Пробивка (заделка) отверстий, гнезд, борозд. 5. Усиление (устройство) фундаментов под оборудование (вентиляционное, насосное и под другие установки). 6. Смена отдельных участков ленточных, столбовых фундаментов под зданиями. 7. Устройство (заделка) вентиляционных продухов. 8. Смена отмостки. 9. Восстановление приямков, входов в подвалы. 10. Укрепление и устройство металлических решеток, ограждений окон подвальных помещений, козырьков над входами в подвал. 11. Герметизация мест ввода коммуникаций в здание | По мере необходимости |
| 2. Стены и фасады | 1. Заделка трещин, расшивка стыков, восстановление облицовки и перекладка отдельных участков кирпичных стен площадью до 2 кв.м. 2. Герметизация стыков элементов полносборных зданий и заделка выбоин и трещин на поверхности блоков и панелей. 3. Пробивка (заделка) отверстий, гнезд, борозд. 4. Смена отдельных венцов, элементов каркаса, укрепление, утепление, проконопатка пазов. 5. Пескоструйная очистка, окраска, фасадов, лоджий и балконов. 6. Восстановление участков штукатурки и облицовки. 7. Укрепление или снятие с фасада угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных плиток, отдельных кирпичей, восстановление лепных деталей. 8. Укрепление и установка домовых знаков, флагодержателей. | По мере необходимости |
| 3. Перекрытия | 1. Временное крепление перекрытий. 2. Заделка стыков швов и трещин сборных железобетонных перекрытий, укрепление. | По мере необходимости |
| 4. Кровля | 1. Все виды работ по устранению неисправностей стальных, асбоцементных и других кровель из штучных материалов (кроме полной замены покрытия), включая все элементы примыкания к конструкциям, покрытия парапетов, колпаки и зонты над тумбами и пр. 2. Укрепление и замена водосточных труб и мелких покрытий по фасаду. 3. Частичная замена верхнего слоя рулонного ковра с частичной заменой нижележащих слоев. 4. Замена (восстановление) отдельных участков безрулонных кровель. 5. Укрепление, замена парапетных решеток, пожарных лестниц, стремянок, гильз, ограждений, анкеров для радиостоек, устройств заземления здания. 6. Устройство или восстановление защитно-отделочного слоя рулонных и безрулонных кровель. | По мере необходимости |
| 5. Оконные и дверные блоки | 1. Смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений. 2. Установление новых окон и дверей. 3. Постановка доводчиков, пружин, ручек, упоров и пр. 4. Смена оконных и дверных приборов. | По мере необходимости |
| 6. Перегородки | 1. Укрепление, усиление, смена отдельных участков перегородок. 2. Заделка трещин в плитных перегородках, перекладка отдельных участков. 3. Улучшение звукоизоляционных свойств перегородок (заделка сопряжений со смежными конструкциями и др.). | По мере необходимости |
| 7. Лестницы, балконы, крыльца, чердачные помещения (зонты – козырьки над входами в здание, подвалы, над балконами) | 1. Заделка выбоин, трещин ступеней и площадок. 2. Замена отдельных ступеней, проступей, подступенков. 3. Частичная замена и укрепление металлических перил. 4. Заделка выбоин и трещин бетонных и железобетонных плит крылец и зонтов, замена дощатого настила с обшивкой кровельной сталью, укрепление или замена решеток. 5. Восстановление или замена отдельных элементов крылец, восстановление и устройство зонтов над входами в здание, подвалы и над балконами. 6. Восстановление и устройство новых переходов на чердаке через трубы центрального отопления, вентиляционные короба и др. | По мере необходимости |
| 8. Полы | 1. Замена отдельных участков покрытия полов. | По мере необходимости |
| 9. Внутренняя отделка | 1. Восстановление штукатурки стен и потолков отдельными местами после проведения работ на инженерных системах и коммуникациях. 2. Восстановление облицовки стен и полов керамической и другой плиткой отдельными местами. 3. Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных помещениях. 4. Все виды малярных и штукатурных работ. 5. Все виды малярных и штукатурных работ. | По мере необходимости |
| 10. Центральное отопление | 1. Смена отдельных участков трубопроводов, секций, отопительных приборов, запорной и регулировочной арматуры. 2. Установка (при необходимости) воздушных кранов. 3. Утепление труб, приборов, расширительных баков. 4. Замена и ремонт отдельных электромоторов и насосов. 5. Восстановление разрушенной тепловой изоляции. 6. Промывка радиаторов по стояку и в целом системы центрального отопления. Промывка (гидропневматическая или химическая) и гидравлическое испытание системы отопления. 7. Регулировка и наладка систем отопления. | По мере необходимости |
| 11. Вентиляция | 1. Смена отдельных участков и устранение неплотностей вентиляционных коробов, шахт и камер. 2. Замена вентиляторов, воздушных клапанов, другого оборудования. | По мере необходимости |
| 12. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение | 1. Уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, ликвидация засоров, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий; восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов, гидравлическое испытание системы. 2. Утепление и замена арматуры водонапорных баков. 3. Замена отдельных участков и удлинение водопроводных наружных выпусков для поливки дворов и улиц. 4. Замена внутренних пожарных кранов. 5. Ремонт насосов и электромоторов, замена отдельных насосов и электромоторов. 6. Наладка санитарно-технических систем. 7. Прочистка канализации здания. | По мере необходимости |
| 13. Электротехнические устройства | 1. Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания, за исключением внутриквартирных устройств и приборов. 2. Замена неисправных участков электрической сети здания. 3. Замена светильников, а также оградительных огней и праздничной иллюминации. 4. Замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей вводно-распределительных устройств, щитов. 5. Замена и установка фотовыключателей, реле времени и других устройств автоматического или дистанционного управления освещением мест общего пользования. 6. Замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок инженерного оборудования. 7. Наладка электрооборудования. 8. Замена и восстановление элементов и частей элементов специальных технических устройств, выполняемые специализированными предприятиями по регламентам, устанавливаемым заводами-изготовителями либо соответствующими отраслевыми министерствами (ведомствами) и согласованными государственными надзорными органами. | По мере необходимости |
| 14. Внешнее благоустройство | 1. Восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, набивных дорожек и площадок, отмосток по периметру здания. 2. Восстановление газонов. 3. Укрепление, замена отдельных участков и устройство ограждений и оборудование детских игровых, спортивных и хозяйственных площадок, площадок для контейнеров - мусоросборников и т.д. | По мере необходимости |