Перечень и периодичность работ, связанных с предоставлением

дополнительных услуг

Перечень работ по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации

Регламент №1

| Перечень работ | Периодичность |
| --- | --- |
| Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контроль- ного прибора, извещате- лей, оповещателей, шлейфов сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т. п. | ежемесячно |
| Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно- контрольном приборе. | ежемесячно |
| Контроль основного и резервного источников питания. | ежемесячно |
| Проверка работоспособности системы. | ежемесячно |
| Проведение профилактических работ. | ежемесячно |
| Тестирование системы. | ежемесячно |
| Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. | ежемесячно |

Регламент №2

| Перечень работ | Периодичность |
| --- | --- |
| Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный. | 1 раз в квартал |
| Автономная проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещате- лей, оповещателей, измерение параметров шлейфа, сигнализации и т. п.) | 1 раз в квартал |
| Проведение профилактических работ. | 1 раз в квартал |
| Комплексная проверка работоспособности системы. | 1 раз в квартал |
| Измерение сопротивления изоляции электрических цепей. | 1 раз в год |